ЗАДАНИЯ

- Может ли процессор выполнить одну команду за один такт?

В теории процессор может выполнить одну команду за один такт, например, простое сложение регистров. Однако, такой необходимости в современных процессорах нет, так как команды могут быть разной сложности: зависимости команд друг от друга, которые заставляют ждать завершения одной перед выполнением другой; доступ к данным в кеше L1 занимает значительно меньше времени, чем доступ к оперативной памяти (RAM); предсказание ветвлений и сброс конвейера в результате промаха.

- Верно ли, что кэш-память первого уровня имеет меньший объем, чем кэш-память второго уровня?

Да, верно. Блоки кеш памяти L1 имеют меньший объем чем кеш память L2.

Методы повышения производительности процессоров (дополнительно, по желанию):

- Конвейерная обработка данных впервые была реализована в процессорах Intel Pentium?

Неверно. Первый конвейерный процессор Intel – 80486 (i486) появился в 1989 году.

- Должна ли быть выполнена считанная команда процессором с конвейерной обработкой данных, если в предыдущей команде был принят условный переход?

Не обязательно. В большинстве случаев такая команда не будет выполнена, а результат будет сброшен. Команда, считанная в конвейер после условного перехода, выполняется только если: предсказание ветвления было верным; если процессор использует более сложные механизмы, но если ветвление подтверждается иначе, результат таких вычислений часто игнорируется или требует дополнительных проверок.

По стандарту, если предсказание ошибочно – выполнение по ложному пути команды отбрасываются.

- Гарантирует ли многоядерная архитектура процессора увеличение производительности?

Нет, не гарантирует. Многоядерная архитектура увеличивает пропускную способность системы (сколько задач можно выполнить одновременно), но не обязательно увеличивает скорость выполнения одной конкретной задачи. Для максимальной скорости одной задачи важна высокая производительность одного ядра (высокая частота, эффективная архитектура).