Лекция №1. Эволюция вычислительных систем от ламп до микропроцессоров.

Вопросы для самопроверки.

- Назовите элементную базу компьютеров первого, второго, третьего и четвертого поколений.

1.Электронно-вакуумные лампы.

2.Транзисторы, память на ферритовых кольцах.

3.Интегральные схемы, полупроводники средние и малые.

4.Большие и сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры.

- Какие причины приводили к частым сбоям в машинах первого поколения?

Перегорание ламп, неэффективность систем охлаждения, окисление контактов, нестабильность памяти.

- Что такое «инженерный пульт» и для чего он использовался?

Панель с тумблерами переключателями и сигнальными лампочками, использовался для ручного ввода команд и данных в память машины, запуска программ, и для отладки.

- В чём заключалась основная трудность программирования на машинных кодах?

Нужно было писать код в двоичных или восьмеричных кодах.

Сложно было отлаживать программы («в слепую»).

При ошибке приходилось анализировать состояние регистров по лампочкам.

- Как появление ассемблера упростило работу программиста? Какие у него были ограничения?

Ассемблер заменил двоичные коды понятными человеческими мнемониками (ADD, SUB вместо двоичных кодов). Язык оставался машинно-зависимым, привязанным к конкретному процессору, и требовал жесткого контроля работы с памятью и регистрами.

- Объясните назначение ПЗУ и первых управляющих программ (загрузчиков).

ПЗУ это энергонезависимая память, куда записывали начальный загрузчик (первую программу, которая умела читать с перфоленты основную программу). Появились управляющие программы для тестирования и обслуживания (проверка целостности ламп).

- В чём отличие пакетного режима от однопрограммного (без пакетной обработки)?

Однопрограммный режим: Каждая задача загружалась, исполнялась и отлаживалась отдельно с простоями машины при смене задач или вводе данных.

Пакетный режим: Специальный «монитор пакетов» циклически считывал и запускал целый пакет (группу) задач друг за другом без участия человека на этапе перехода.

- Что такое аппарат прерываний и как он повысил надёжность системы и позволил реализовать многозадачность?

Это механизм, позволяющий процессору приостанавливать выполнение текущей программы и реагировать на внешние или внутренние события (ошибки, сигналы ввода-вывода, таймер). Позволил обрабатывать ошибки программно, не останавливая ЭВМ полностью. Дал возможность переключать процессор на другую задачу во время ожидания завершения операций. Стал основой для многозадачности.

- Почему мультипрограммирование повысило эффективность использования процессора? Какую проблему оно решало (связка с медленным вводом-выводом)?

Операции ввода-вывода (I/O) выполнялись намного медленнее работы процессора, из-за чего ЦП чаще простаивал.

Механизм работы: В памяти удерживается сразу несколько программ; когда одна программа ждет ввода-вывода, ЦП переключается на выполнение кода другой программы

- Дайте определение виртуального ресурса. Приведите пример из второго поколения.

Логический объект или ресурс, часть свойств и логика работы которого реализованы программно, абстрагируя пользователя от физического устройства.

Пример 2 поколения: Файловая система во втором поколении, где пользователь не знал мест физического расположения файлов.

- Что такое файловая система и какую проблему она решала для пользователя?

Это способ организации и хранения данных на носителях в виде именованных файлов.

Пользователю больше не нужно было знать физические адреса, номера секторов или параметры хранения данных на магнитных лентах и барабанах — обращение происходило по имени файла.

- Каковы преимущества «семейства» компьютеров (например, IBM/360) перед разрозненными моделями?

Принцип преемственности. Единая архитектура, стандартные интерфейсы и унификация узлов. Возможность масштабирования вычислительных мощностей без смены всей инфраструктуры и написания ПО с нуля.

- Почему принцип преемственности «снизу вверх» был важен для бизнеса?

Программы, написанные для младших и более дешевых моделей ЭВМ, гарантированно работали на старших и более мощных машинах, что позволяло бизнесу модернизировать аппаратный парк по мере роста без гигантских трат на переписывание программного обеспечения.

- Что такое режим разделения времени (Time Sharing) и чем он отличается от пакетной обработки?

Несколько пользователей одновременно работают с одной ЭВМ через персональные терминалы, а ОС быстро переключает процессор между их задачами.

Отличие от пакетного режима: Пакетная обработка выполняет задачи последовательно и без интерактивного взаимодействия, а разделение времени создает иллюзию монопольного пользования машиной в реальном времени.

- Какое ключевое изобретение ознаменовало переход к четвертому поколению?

Изобретение микропроцессора, который помещался на одной микросхеме (Intel 4004, 1971 год)

- Можно ли считать современные облачные вычисления развитием идеи виртуализации? Аргументируйте.

Можно так считать. Облачные вычисления абстрагируют физическое железо с помощью гипервизоров и виртуальных машин. Как и в ранней виртуализации, пользователь получает логический вычислительный ресурс («облако»), не привязываясь к конкретному физическому серверу.

- Какие из рассмотренных технологий (прерывания, файловые системы, мультипрограммирование, виртуальная память) являются обязательными для любой современной ОС?

Все, а именно: прерывания, файловые системы, мультипрограммирование, виртуальная память.