1.Назовите элементную базу компьютеров первого, второго, третьего и четвертого поколений.

- Первое поколение: электронно-вакуумные лампы (до 20 000 шт. в одной машине)

- Второе поколение: диодно-транзисторные схемы

- Третье поколение: интегральные схемы малой степени интеграции (МИС) и средней (СИС)

- Четвертое поколение: большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС и СБИС), на одном кристалле – тысячи и миллионы транзисторов

2. Какие причины приводили к частым сбоям в машинах первого поколения?

- лампы перегорали

- контакты окислялись

3. Что такое «инженерный пульт» и для чего он использовался?

- Программирование велось в машинных кодах – двоичных или восьмеричных. Для загрузки программы инженер вручную набирал команды на пульте с тумблерами

4. В чём заключалась основная трудность программирования на машинных кодах?

- Отладка – «в слепую»; при ошибке машина останавливалась, и код анализировали по состояниям регистров и ячеек памяти, считывая показания лампочек на панели

5. Как появление ассемблера упростило работу программиста? Какие у него были ограничения?

- Появились мнемонические обозначения команд (ADD, SUB), что облегчило написание

- Язык оставался машинно-зависимым (привязанным к конкретному типу процессора)

6. Объясните назначение ПЗУ и первых управляющих программ (загрузчиков).

- ПЗУ (ROM) – энергонезависимая память, куда записывали начальный загрузчик (первую программу, которая умела читать с перфоленты основную программу)

- Появились управляющие программы для тестирования и обслуживания (проверка целостности ламп)

7. В чём отличие пакетного режима от однопрограммного (без пакетной обработки)?

- Однопрограммный (в памяти только одна задача) отличался от пакетного режима отсутствием специальной программы «монитор пакетов», которая циклически считывала задания с перфокарт и запускала их одно за другим (режим «загрузка-выполнение-выгрузка»).

8. Что такое аппарат прерываний и как он повысил надёжность системы и позволил реализовать многозадачность?

- Аппарат прерываний – реакция процессора на события (деление на ноль, ошибка ввода-вывода, таймер)

- Это позволило обрабатывать ошибки программно, не останавливая машину полностью, и стало фундаментом для многозадачности

9. Почему мультипрограммирование повысило эффективность использования процессора? Какую проблему оно решало (связка с медленным вводом-выводом)?

- Впервые в памяти стали держать одновременно несколько программ и монитор.

- Пока одна программа выполняла ввод-вывод (процессор простаивал, так как I/O был медленным), другая могла использовать ЦП. Так повысилась общая загрузка процессора с 20-30% до 70-80%.

10. Дайте определение виртуального ресурса. Приведите пример из второго поколения.

- Появились виртуальные (логические) ресурсы – объекты, часть свойств которых реализована программно

- Пример – файловая система

11.Что такое файловая система и какую проблему она решала для пользователя?

- Файловая система: пользователь работал с именованными файлами, не зная их физического расположения на носителях (ленты, барабаны, диски).

- Это упростило доступ и унифицировало хранение

12. Каковы преимущества «семейства» компьютеров (например, IBM/360) перед разрозненными моделями?

- Принцип преемственности «снизу вверх»: программа, работающая на младшей модели, обязана работать и на старшей (обратное не обязательно). Это позволило предприятиям модернизировать парк без переписывания ПО.

13.Почему принцип преемственности «снизу вверх» был важен для бизнеса?

- Оптимизация затрат на вычислительную технику. Упрощение разработки ОС (появляются OS/360, MULTICS — предок UNIX) и прикладных программ благодаря совместимости

14.Что такое режим разделения времени (Time Sharing) и чем он отличается от пакетной обработки?

- Несколько пользователей одновременно работают с одной машиной через терминалы (дисплеи с клавиатурой). ОС переключается между задачами так быстро, что создаётся иллюзия монопольного использования.

- В пакетной обработке хоть в память и загружалось несколько программ одновременно, но доступ был с одного рабочего места – теперь же рабочих мест стало несколько и доступ осуществляется через клиентские терминалы.

15.Какое ключевое изобретение ознаменовало переход к четвертому поколению?

- Изобретение микропроцессора (Intel 4004, 1971). Процессор целиком помещается на одной микросхеме

16. Можно ли считать современные облачные вычисления развитием идеи виртуализации? Аргументируйте.

- Облачные технологии — это просто эволюция идеи разделения времени и виртуализации ресурсов, где машина перестала быть физическим объектом и стала абстракцией.

17. Какие из рассмотренных технологий (прерывания, файловые системы, мультипрограммирование, виртуальная память) являются обязательными для любой современной ОС?

- Транзисторы, мультипрограммирование, файловые системы и ОС – эти концепции лежат в основе любых современных систем