Отчет по практической работе №1

По дисциплине «Компьютерные сети»

Выполнил: Батин Н.А.

Студент группы: РУП11-26оз

Преподаватель: Борисов С.П.

Москва 2026

Тема: Логическое кодирование данных

Цель работы: изучить методы логического кодирования (вставка бит, избыточное кодирование, скремблирование), научиться применять коды 4B/5B и 8B/10B, освоить расчёт скремблера по заданному полиному.

Оборудование: ПК, презентация «Компьютерные сети (1-2 + 5).pptx» (слайды 61–65).

Краткие теоретические сведения

Логическое кодирование применяется для улучшения свойств физического кодирования: устранения длинных последовательностей одинаковых бит (для самосинхронизации), повышения помехоустойчивости, сужения спектра сигнала.

Вставка бит (bit stuffing) — после каждых N подряд идущих единиц (или нулей) вставляется противоположный бит. Приёмник удаляет его автоматически.

Избыточное кодирование — исходная последовательность разбивается на символы (например, по 4 бита), каждый символ заменяется по таблице на другой, более длинный (например, 5 или 10 бит). Примеры: 4B/5B, 8B/10B.

Скремблирование — побитное вычисление выходной последовательности на основе входных бит и уже вычисленных выходных бит:
B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7},
где A_i — i-й бит исходной последовательности, B_i — i-й бит результата, ⊕ — сложение по модулю 2.

Задание 1. Вставка бит

Исходная последовательность:

1111110111110011111

Согласно правилу вставки бит, после каждых пяти подряд идущих единиц вставляется дополнительный ноль.

1. Последовательность после вставки бит:

1111101011111000111110

2. Количество вставленных бит: 3 нуля. Длина последовательности увеличилась с 19 до 22 бит.

3. При обратной операции после каждых пяти подряд идущих единиц удаляется следующий ноль. Получаем:

1111110111110011111

Обратная операция полностью восстановила исходную последовательность, следовательно, вставка бит выполнена правильно.

Задание 2. Избыточное кодирование 4B/5B

2.1. Кодирование

Исходная последовательность:

1010 0101 1111 0000 1101 0110

По таблице 4B/5B выполняем преобразование:

1010 → 10110

0101 → 01011

1111 → 11101

0000 → 11110

1101 → 11011

0110 → 01110

Результат:

101100101111101111101101101110

Длина исходной последовательности — 24 бита, после кодирования — 30 бит.

2.2. Декодирование

Данная последовательность:

11110 01001 10101 10010 11011 01110

Обратное преобразование:

11110 → 0000

01001 → 0001

10101 → 0011

10010 → 1000

11011 → 1101

01110 → 0110

Результат:

0000 0001 0011 1000 1101 0110

2.3. Анализ

Код 4B/5B содержит 4 информационных и 1 избыточный бит в каждой 5-битной кодовой группе.

Избыточность относительно исходных данных:

R= 100%*(N-K)/K=100%*(5-4)/4=25

Где R – избыточность бит, N – длина кодового слова, K –количество информационных бит

Доля избыточных бит в передаваемом потоке составляет 25%.

Всего существует 32 возможные пятибитные комбинации, из которых 16 используются для кодирования данных, а остальные 16 не используются для информационных символов. Часть комбинаций исключена для обеспечения синхронизации, а часть предназначена для служебных целей.

Задание 3. Избыточное кодирование 8B/10B

3.1. Сравнение 4B/5B и 8B/10B

| Параметр | 4B/5B | 8B/10B |
| --- | --- | --- |
| Информационные биты | 4 | 8 |
| Избыточные биты | 1 | 2 |
| Всего бит | 5 | 10 |
| Избыточность | 25% | 25% |
| Применение | Fast Ethernet, FDDI | Gigabit Ethernet 1000BASE-X, Fibre Channel |

3.2. Кодирование

На слайде 64 из презентации (и видео) нет такого входного сигнала, поэтому дальнейшие преобразования выполнены по стандартному кодированию 8B/10B. Для данного символа результат не зависит от начального состояния Running Disparity (RD).

Входной символ: 10110100.

Разделение: 101 | 10100.

Преобразование: 001011 | 1010.

Результат: 0010111010.

3.3. Объяснение

Кодирование 8B/10B применяется в высокоскоростных интерфейсах по следующим причинам:

- Обеспечивает баланс нулей и единиц в передаваемом сигнале, уменьшая постоянную составляющую.

- Ограничивает длину последовательностей без переходов сигнала, обеспечивая надёжную тактовую синхронизацию.

- Позволяет обнаруживать некоторые ошибки кодирования и передавать специальные управляющие символы.

Задание 4. Скремблирование (слайд 65)

Скремблер вычисляет каждый бит по формуле:

B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7}

Начальные значения: B_{-1} = B_{-2} = ... = B_{-7} = 0.

Дана входная последовательность A:

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

4.1. Вычисление

Вычислите первые 15 бит выходной последовательности B. Заполните таблицу:

Для B0 = A0⊕ B-5⊕ B-7 следует учесть, что у нас нету A0 так как индексы начинаются с 1, значит мы должны принять B0=0 как часть начальный условий.

| i | A_i | B_{i-5} | B_{i-7} | B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | B-4=0 | B-6=0 | 1⊕0⊕0=1⊕0=1 |
| 2 | 0 | B-3=0 | B-5=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 3 | 1 | B-2=0 | B-4=0 | 1⊕0⊕0=1⊕0=1 |
| 4 | 0 | B-1=0 | B-3=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 5 | 0 | B0=0 | B-2=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 6 | 1 | B1=1 | B-1=0 | 1⊕1⊕0=0⊕0=0 |
| 7 | 0 | B2=0 | B0=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 8 | 0 | B3=1 | B1=1 | 0⊕1⊕1=1⊕1=0 |
| 9 | 0 | B4=0 | B2=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 10 | 1 | B5=0 | B3=1 | 1⊕0⊕1=1⊕1=0 |
| 11 | 0 | B6=0 | B4=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 12 | 0 | B7=0 | B5=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 13 | 0 | B8=0 | B6=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 14 | 0 | B9=0 | B7=0 | 0⊕0⊕0=0⊕0=0 |
| 15 | 1 | B10=0 | B8=0 | 1⊕0⊕0=1⊕0=1 |

Ответ: 101000000000001

4.2. Анализ

- В исходной последовательности максимальная серия нулей составляет 4 бита, а в выходной — 11 бит. Следовательно, в данном примере скремблирование не уменьшило длину серии одинаковых бит. Однако в общем случае оно улучшает статистические свойства передаваемого потока.

- Скремблирование способствует самосинхронизации, поскольку уменьшает зависимость передаваемого сигнала от структуры исходных данных и обычно способствует появлению переходов сигнала, необходимых для восстановления тактовой частоты.

- Скремблирование преобразует битовую последовательность без увеличения её длины. Избыточное кодирование добавляет дополнительные биты, например 4B/5B увеличивает объём передаваемых данных на 25%.

4.3. Варианты скремблирования

Со сдвигами 5 и 23:

Bi = Ai ⊕ Bi-5 ⊕ Bi-23

Со сдвигами 18 и 23:

Bi = Ai ⊕ Bi-18 ⊕ Bi-23

Общий вывод: скремблирование применяется для улучшения статистических характеристик передаваемого сигнала и облегчения синхронизации приёмника без увеличения объёма данных.

# Задание 5. Сравнительный анализ методов логического кодирования

## Итоговая таблица

| Метод | Принцип | Избыточность | Самосинхронизация | Помехоустойчивость | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вставка бит | Вставка нуля после пяти подряд идущих единиц | Переменная, зависит от данных | Не обеспечивает напрямую | Не исправляет ошибки | HDLC |
| 4B/5B | Замена 4 информационных бит на 5-битный код | 25% | Улучшает синхронизацию | Обнаружение части недопустимых кодов | Fast Ethernet (100BASE-TX), FDDI |
| 8B/10B | Замена 8 информационных бит на 10-битный код | 25% | Обеспечивает ограничение длины серий и баланс сигнала | Обнаружение некоторых ошибок кодирования | Gigabit Ethernet (1000BASE-X), Fibre Channel |
| Скремблирование | Преобразование битов с помощью операции XOR | 0% | Улучшает статистически | Само по себе не исправляет ошибки | ISDN, 1000BASE-T |

## Контрольные вопросы

### Для чего применяется логическое кодирование?

Логическое кодирование применяется для преобразования исходной битовой последовательности в форму, более удобную для передачи по физическому каналу связи.

Основные задачи логического кодирования:

- Обеспечение синхронизации передатчика и приёмника.

- Уменьшение вероятности появления длинных последовательностей одинаковых бит.

- Улучшение характеристик передаваемого сигнала.

- Обнаружение некоторых ошибок передачи.

- Обеспечение возможности передачи служебной информации.

Таким образом, логическое кодирование повышает надёжность передачи данных и помогает приёмнику правильно восстанавливать передаваемую информацию.

### В чём суть метода вставки бит? Приведите пример.

Вставка бит (Bit Stuffing) — это метод, при котором после определённой последовательности бит автоматически добавляется дополнительный бит.

Например, в протоколе HDLC после каждых пяти подряд идущих единиц вставляется ноль.

Пример:

Исходная последовательность: 111111

После вставки: 1111101

После первых пяти единиц был добавлен ноль, а шестая единица осталась на своём месте.

При получении данных приёмник выполняет обратную операцию: после пяти подряд идущих единиц удаляет следующий ноль.

Метод применяется для предотвращения появления внутри данных служебных последовательностей, например флага 01111110, который используется в HDLC для обозначения границ кадров.

### Как работает избыточное кодирование? Почему оно называется избыточным?

Избыточное кодирование заключается в замене исходных групп бит более длинными кодовыми комбинациями.

Например, при кодировании 4B/5B каждые 4 информационных бита заменяются 5-битным кодом.

Пример: 1010 → 10110.

При кодировании 8B/10B каждые 8 информационных бит преобразуются в 10-битный код.

Метод называется избыточным, поскольку для передачи исходной информации используется больше бит, чем содержится в первоначальной последовательности.

Дополнительные биты позволяют выбирать комбинации, обеспечивающие более благоприятные условия для синхронизации и передачи сигнала.

Таким образом, избыточное кодирование увеличивает объём передаваемых данных, но улучшает характеристики передачи.

### Сколько проверочных бит содержит код 4B/5B? Код 8B/10B?

Для определения количества дополнительных бит необходимо вычесть число информационных бит из общего количества бит кодовой комбинации.

Для кодирования 4B/5B:

5 − 4 = 1 бит.

Для кодирования 8B/10B:

10 − 8 = 2 бита.

Следовательно, код 4B/5B содержит 1 избыточный бит, а код 8B/10B — 2 избыточных бита.

При этом дополнительные биты правильнее называть избыточными, а не проверочными, поскольку они не являются обычными битами контроля чётности.

### Запишите формулу скремблера со сдвигами 5 и 7. Что означают эти сдвиги?

Формула скремблера:

Bᵢ = Aᵢ ⊕ Bᵢ₋₅ ⊕ Bᵢ₋₇

где:

- Aᵢ — текущий входной бит.

- Bᵢ — текущий выходной бит.

- Bᵢ₋₅ — выходной бит, полученный на 5 позиций раньше.

- Bᵢ₋₇ — выходной бит, полученный на 7 позиций раньше.

- ⊕ — логическая операция XOR (исключающее ИЛИ).

Сдвиги 5 и 7 показывают, какие ранее сформированные выходные биты используются для вычисления текущего бита.

Например, для десятого бита:

B₁₀ = A₁₀ ⊕ B₅ ⊕ B₃

Таким образом, для вычисления десятого выходного бита используются текущий входной бит, пятый выходной бит и третий выходной бит.

### Почему скремблирование предпочтительнее избыточного кодирования в некоторых случаях?

Основное преимущество скремблирования заключается в том, что оно не увеличивает количество передаваемых бит.

При скремблировании исходная последовательность преобразуется с помощью логических операций, но её длина остаётся неизменной.

Например, если необходимо передать 1000 информационных бит:

- При скремблировании передаётся 1000 бит.

- При кодировании 4B/5B передаётся 1250 бит.

- При кодировании 8B/10B передаётся 1250 бит.

Таким образом, скремблирование позволяет эффективнее использовать пропускную способность канала связи.

Дополнительным преимуществом является относительно простая аппаратная реализация с использованием регистров сдвига и операций XOR.

Однако скремблирование не гарантирует отсутствие длинных последовательностей одинаковых бит, поэтому в некоторых системах предпочтительнее использовать избыточное кодирование.

### Какие методы логического кодирования обеспечивают самосинхронизацию?

Из рассмотренных методов улучшению самосинхронизации способствуют 4B/5B, 8B/10B и скремблирование.

Кодирование 4B/5B использует специальные комбинации, ограничивающие длину последовательностей нулей, что облегчает восстановление тактовой частоты при использовании подходящего физического кодирования.

Кодирование 8B/10B обеспечивает ограничение длины последовательностей без переходов сигнала, а также поддерживает баланс нулей и единиц.

Скремблирование улучшает статистические характеристики битового потока и уменьшает зависимость передаваемого сигнала от исходных данных. Однако оно не гарантирует отсутствие длинных серий одинаковых бит.

Метод вставки бит непосредственно не предназначен для обеспечения тактовой синхронизации. Его основная задача — предотвращение появления служебных комбинаций внутри передаваемых данных.

Таким образом, наиболее строгие ограничения на длину последовательностей без переходов среди рассмотренных методов обеспечивает 8B/10B.

## Общий вывод по практической работе

В ходе практической работы были изучены основные методы преобразования битовых последовательностей: вставка бит, избыточное кодирование 4B/5B, избыточное кодирование 8B/10B и скремблирование.

Установлено, что каждый метод имеет свои особенности и применяется для решения определённых задач.

Вставка бит используется для предотвращения появления служебных комбинаций внутри данных и правильного определения границ кадров.

Кодирование 4B/5B позволяет улучшить условия синхронизации за счёт использования специальных пятибитных комбинаций. При этом избыточность составляет 25%.

Кодирование 8B/10B обеспечивает ограничение длины последовательностей без переходов сигнала и поддерживает баланс нулей и единиц, что важно для высокоскоростных интерфейсов.

Скремблирование позволяет улучшить статистические характеристики передаваемого сигнала без увеличения количества бит, обеспечивая более эффективное использование пропускной способности канала.

Таким образом, выбор метода преобразования данных зависит от требований к синхронизации, пропускной способности, характеристикам физической среды и надёжности передачи информации.