# Практическая работа

## Тема: Логическое кодирование данных

Цель работы: изучить методы логического кодирования (вставка бит, избыточное кодирование, скремблирование), научиться применять коды 4B/5B и 8B/10B, освоить расчёт скремблера по заданному полиному.

Оборудование: ПК, презентация «Компьютерные сети (1-2 + 5).pptx» (слайды 61–65).

## Краткие теоретические сведения

Логическое кодирование применяется для улучшения свойств физического кодирования: устранения длинных последовательностей одинаковых бит (для самосинхронизации), повышения помехоустойчивости, сужения спектра сигнала.

Вставка бит (bit stuffing) — после каждых N подряд идущих единиц (или нулей) вставляется противоположный бит. Приёмник удаляет его автоматически.

Избыточное кодирование — исходная последовательность разбивается на символы (например, по 4 бита), каждый символ заменяется по таблице на другой, более длинный (например, 5 или 10 бит). Примеры: 4B/5B, 8B/10B.

Скремблирование — побитное вычисление выходной последовательности на основе входных бит и уже вычисленных выходных бит:
B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7},
где A_i — i-й бит исходной последовательности, B_i — i-й бит результата, ⊕ — сложение по модулю 2.

## Задание 1. Вставка бит (слайд 62)

Дана исходная последовательность бит:

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Правило: после каждых пяти подряд идущих единиц вставляется 0.

- Выполните вставку бит. Запишите полученную последовательность.

- Укажите, сколько бит было вставлено.

- Выполните обратную операцию (удаление вставленных бит) для проверки.

## Задание 2. Избыточное кодирование 4B/5B (слайд 63)

Используя таблицу 4B/5B (слайд 63), выполните кодирование и декодирование.

Таблица 4B/5B:

| 4B | 5B | 4B | 5B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 11110 | 1000 | 10010 |
| 0001 | 01001 | 1001 | 10011 |
| 0010 | 10100 | 1010 | 10110 |
| 0011 | 10101 | 1011 | 10111 |
| 0100 | 01010 | 1100 | 11010 |
| 0101 | 01011 | 1101 | 11011 |
| 0110 | 01110 | 1110 | 11100 |
| 0111 | 01111 | 1111 | 11101 |

### 2.1. Кодирование

Закодируйте последовательность 4-битных символов:

1010 0101 1111 0000 1101 0110

Запишите результат в виде непрерывного потока 5-битных кодов.

### 2.2. Декодирование

Дана последовательность 5-битных кодов:

11110 01001 10101 10010 11011 01110

Определите исходные 4-битные символы.

### 2.3. Анализ

Ответьте на вопросы:

- Сколько информационных и сколько проверочных бит содержит код 4B/5B?

- Какова избыточность кода 4B/5B в процентах?

- Какие 5-битные комбинации не используются для передачи данных и почему?

## Задание 3. Избыточное кодирование 8B/10B (слайд 64)

Используя таблицу 8B/10B (слайд 64), ответьте на вопросы и выполните задания.

### 3.1. Сравнение с 4B/5B

Заполните таблицу:

| Параметр | 4B/5B | 8B/10B |
| --- | --- | --- |
| Количество информационных бит |  |  |
| Количество проверочных бит |  |  |
| Общее количество бит в коде |  |  |
| Избыточность, % |  |  |
| Где применяется |  |  |

### 3.2. Кодирование

Найдите в таблице слайда 64 строку для входного символа 10110100 и выпишите соответствующий выходной символ (10 бит).

### 3.3. Объяснение

Почему для высокоскоростных интерфейсов (Gigabit Ethernet, Fibre Channel) применяют именно 8B/10B, а не 4B/5B? Укажите не менее двух причин.

## Задание 4. Скремблирование (слайд 65)

Скремблер вычисляет каждый бит по формуле:

B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7}

Начальные значения: B_{-1} = B_{-2} = ... = B_{-7} = 0.

Дана входная последовательность A:

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

### 4.1. Вычисление

Вычислите первые 15 бит выходной последовательности B. Заполните таблицу:

| i | A_i | B_{i-5} | B_{i-7} | B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 1 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |  |
| 8 | 0 |  |  |  |
| 9 | 0 |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  |  |
| 12 | 0 |  |  |  |
| 13 | 0 |  |  |  |
| 14 | 0 |  |  |  |
| 15 | 1 |  |  |  |

### 4.2. Анализ

- Содержит ли выходная последовательность длинные серии одинаковых бит? Сравните с входной.

- Почему скремблирование позволяет улучшить самосинхронизацию?

- Чем скремблирование отличается от избыточного кодирования?

### 4.3. Варианты скремблирования

В ISDN используются два варианта скремблирования: со сдвигами 5 и 23 и со сдвигами 18 и 23. Запишите формулы для каждого варианта.

## Задание 5. Сравнительный анализ методов (слайды 62–65)

Заполните итоговую таблицу:

| Метод | Принцип | Избыточность | Самосинхронизация | Помехоустойчивость | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вставка бит |  |  |  |  |  |
| 4B/5B |  |  |  |  |  |
| 8B/10B |  |  |  |  |  |
| Скремблирование |  |  |  |  |  |

## Контрольные вопросы

- Для чего применяется логическое кодирование?

- В чём суть метода вставки бит? Приведите пример.

- Как работает избыточное кодирование? Почему оно называется избыточным?

- Сколько проверочных бит содержит код 4B/5B? Код 8B/10B?

- Запишите формулу скремблера со сдвигами 5 и 7. Что означают эти сдвиги?

- Почему скремблирование предпочтительнее избыточного кодирования в некоторых случаях?

- Какие методы логического кодирования обеспечивают самосинхронизацию?

## Методические указания

- Задания 1–2 выполняются с использованием таблицы 4B/5B (слайд 63).

- Задание 3 — с использованием таблицы 8B/10B (слайд 64).

- Задание 4 — по формуле со слайда 65.

- Задание 5 — обобщение по слайдам 62–65.

- Отчёт должен содержать: титульный лист, цель, выполненные задания с пояснениями и таблицами, ответы на контрольные вопросы, вывод.

Пример решения задания 4.1.

## Задание 4.1. Вычисление скремблированной последовательности

Исходные данные:

- Входная последовательность AA: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Формула скремблера: Bi=Ai⊕Bi−5⊕Bi−7Bi​=Ai​⊕Bi−5​⊕Bi−7​

- Начальные условия: B−7=B−6=B−5=B−4=B−3=B−2=B−1=B0=0:

Результаты вычислений:

| ii | AiAi​ | Bi−5Bi−5​ | Bi−7Bi−7​ | Bi=Ai⊕Bi−5⊕Bi−7Bi​=Ai​⊕Bi−5​⊕Bi−7​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Выходная последовательность BB:

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

Пояснение:
Для i≤0i≤0 все биты BiBi​ по умолчанию считаются равными нулю (в задании не нулевые). Вычисления производятся последовательно, начиная с i=1i=1. Операция ⊕⊕ — сложение по модулю 2 (XOR).